东洲区其他食品（新食品原料  L-α-甘磷酸胆碱）生产许可审查方案

第一章  总  则

- 为做好东洲区其他食品（新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱）生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》等有关法律法规规定和相关要求，东洲区市场监督管理局组织制定了《东洲区其他食品（新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱）审查方案》（以下简称方案）。

- 本方案所称新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱是指以多聚磷酸、氯化胆碱、R-3-氯-1,2-丙二醇、氢氧化钠和水为原料，经缩合和酯化反应后，再经脱色、除杂、浓缩、精制、干燥等工艺制成的新食品原料L-α-甘磷酸胆碱。

- 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱的申证食品类别为其他食品，类别编号为3101，品种明细须注明其他食品（新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱）。

- 本方案仅适用于东洲区内的金久奇（抚顺）药业有限公司的新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产许可审查工作，本方案应与《食品生产许可审查通则》、《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）结合使用。

- 不得以分装方式生产新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱。

- 本方案中引用的文件、标准通过引用成为本方案的内容。凡是引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

第二章  生产场所核查

- 厂区要求、厂房和车间、库房要求应符合《食品生产许可审查通则》中生产场所相关规定。

- 生产车间应具有足够空间和高度，满足设备设施安装与维修、生产作业、卫生清洁、物料转运、采光与通风及卫生检查的需要。

- 生产车间应与厂区污水、污物处理设施分开并间隔适当距离。

- 生产车间内应设置专门区域存放加工废弃物。

- 生产车间应与易产生粉尘的场所间隔一定距离，并设在主导风向的上风向位置，难以避开时应采取必要的防范措施。

- 生产场所应根据生产流程、操作需要和清洁度的要求采取有效分离或分隔，避免交叉污染。生产场所可划分为一般作业区、准清洁作业区、清洁作业区，不同作业区之间应当有效分隔，新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产场所作业区划分见表 1。

表 1   生产场所作业区划分

| 产品 | 一般作业区 | 准清洁作业区 | 清洁作业区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | 验收区、原料区、成品库、包材区、不合格区、退换货区等 | 外包材暂存室、外包装室、桶粗洗间、物流外清、洁具洗存间等 | 洁具清洗暂存室、结晶分离室、干燥室1、中间体暂存室、内包材暂存室、原料暂存室、内包装室、物流缓冲、洁净走廊、工器具清洗室、桶暂存室、洁净服清洗室、手消毒、女更洁净衣、男更洁净衣等 |
| 注：本表所列生产区域为常规分区，企业可根据实际生产情况优化调整。 |  |  |  |

- 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱清洁作业区环境温度应控制在18-26℃，湿度应控制在45-65%。生产过程中的干燥室、内包装室等房间应严格控制环境温湿度，详见表 2。

表 2   特殊要求房间及要求范围

| 房间名称 | 温度标准（℃） | 相对湿度标准（%） |
| --- | --- | --- |
| 前室 | 18-26 | ＜30 |
| 内包装室 | 18-26 | ＜30 |
| 防爆门斗 | 18-26 | ＜30 |
| 干燥室 | 18-26 | ＜30 |

- 应设置物料运输通道，不同清洁作业区之间的物料通道应分隔，防止交叉污染。

- 生产车间内易产生冷凝水的，应有避免冷凝水滴落到裸露产品的防护措施。

- 生产车间地面应有一定的排水坡度，保证地面水可以自然流向地漏、排水沟。

- 库房内的原料、包材、成品等应分区域或分隔存放。

- 清洁作业区应定期进行环境监测，监测项目、监测房间及频次详见表 3。

表 3   环境监测一览表

| 生产状态 | 监测项目 | 监测房间 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态 | 空气悬浮粒子、浮游菌、沉降菌 | 男更洁净衣、女更洁净衣、手消毒、废物通道、洁净服清洗室、桶暂存室/工具存放室、工器具清洗室、称量室、物流缓冲、配料灌装室、中间体暂存、洁具清洗暂存室、中检室、物流运出缓冲、前室、内包装室、原料暂存室、内包材暂存室、洁净走廊、前室2、干燥室2、粉碎过筛室、混合室、防爆门斗、结晶分离室、干燥室1 | 每季度一次 |
|  | 表面微生物 | 称量室、配料灌装室、内包装室、洁净走廊、粉碎过筛室、混合室、结晶分离室、干燥室1、内包材暂存室、原料暂存室 |  |
| 静态 | 空气悬浮粒子、浮游菌、沉降菌 | 男更洁净衣、女更洁净衣、手消毒、废物通道、洁净服清洗室、桶暂存室/工具存放室、工器具清洗室、称量室、物流缓冲、配料灌装室、中间体暂存、洁具清洗暂存室、中检室、物流运出缓冲、前室、内包装室、原料暂存室、内包材暂存室、洁净走廊、前室2、干燥室2、粉碎过筛室、混合室、防爆门斗、结晶分离室、干燥室1 | 每半年一次 |
|  | 表面微生物 | 称量室、配料灌装室、内包装室、洁净走廊、粉碎过筛室、混合室、结晶分离室、干燥室1、内包材暂存室、原料暂存室 |  |
| 注：若动态/静态监测时遇到车间停产/满产的情况，本次监测暂停，在下月监测时补充监测。 |  |  |  |

第三章  设备设施核查

- 生产设备，供排水、消毒、废弃物存放、个人卫生、通风、照明、温控、检验等设施应符合《食品生产许可审查通则》中设备设施相关规定。新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱常规生产设备设施见表 4。

表 4   常规生产设备设施

| 产品 | 设施设备 |
| --- | --- |
| 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | M402反应釜、中和釜、除盐离心机、薄膜蒸发器、R102合成釜、D01合成釜、脱色釜、闪蒸罐、二次除水釜、一次析晶釜、一次析晶离心机、精制溶解釜、二次析晶釜、二次析晶离心机、双锥干燥机、包装机、空调机组、纯水分配、纯水制备 |
| 注：本表所列设备为常规设备，企业可根据实际生产情况优化调整。 |  |

- 应配置足够数量的非手动式洗手设施、消毒设施和感应式干手设施。

- 应配备相应的食品、工器具和设备的清洁、消毒设施。用于食品原料、半成品、成品的容器和工具分开放置和使用。

- 应根据生产过程需要，配备通风排气设施，有效控制生产环境温度和湿度，保证空气由清洁度要求高的作业区域流向清洁度要求低的作业区域。通风排气设施应易于清洁、维修或更换。应根据产品、工艺特点配备臭氧等环境消毒设施。应配备防漏、防腐蚀、易于清洁、带脚踏盖的容器存放废弃物。

- 仓储设备设施应与所生产产品的数量、贮存要求相适应，满足物料和产品的贮存条件。

- 准清洁作业区、清洁作业区应设有单独的更衣室，更衣室应与生产车间相连接。不同清洁作业区应分别设置人员洗手、消毒、干手等设备设施。

- 卫生间应采用单个冲水式设施，通风良好，地面干燥，保持清洁，无异味，并有防蚊蝇设施，粪便排泄管不得与生产车间内的污水排放管混用。

- 应按照产品执行标准及检验管理制度中规定的检验项目进行检验。自行开展相关检验的企业应配备满足原料、半成品、成品检验所需的检验设备设施，并确保检验设备的性能、精度满足检验要求。

检验设备设施的数量应与企业生产能力相适应。常规检验项目及常用检验设备见表 5。

表 5   检验设备

| 产品类别名称 | 检验项目 | 检验设备设施 |
| --- | --- | --- |
| 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | L-α-甘磷酸胆碱含量(以干基计) | 电子天平、电位滴定仪 |
|  | pH值 | 电子天平、pH计 |
|  | 水分 | 电子天平、水分测定仪 |
|  | 胆碱 | 电子天平、紫外可见分光光度计、pH计、恒温水浴锅 |
|  | β-甘磷酸胆碱 | 电子天平、高效液相色谱仪 |
|  | D-α-甘磷酸胆碱 | 电子天平、高效液相色谱仪 |
|  | 氯化物(以Cl计) | 电子天平 |
|  | 磷酸盐 | 电子天平 |
|  | 净含量 | 电子天平 |

第四章  设备布局与工艺流程核查

- 应符合《食品生产许可审查通则》中设备布局和工艺流程相关规定。

- 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产设备的配备应与产品生产工艺相符，应根据产品特性、质量要求、风险控制等因素确定关键控制环节。新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产常规工艺流程与关键控制环节见表 6。

表 6   常规工艺流程与关键控制环节

| 产品 | 工艺流程 | 关键控制环节 |
| --- | --- | --- |
| 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | （磷酸胆碱制备）+（R-缩水甘油制备）+（L-α-甘磷酸胆碱制备）+氢氧化钠+水→缩合和酯化反应→脱色除杂→浓缩→精制→干燥→包装等。 | - 磷酸胆碱制备： ①人员操作； ②物料/产品混淆、差错； ③设备/仪表故障、设备仪表状态； ④反应过程控制：控制温度和时间参数； - R-缩水甘油制备 ①反应过程控制：控制温度参数； - L-α-甘磷酸胆碱制备 ①反应过程控制：控制温度参数； - 精制： ①洁净厂房/环境污染，环境控制要求具体见第十三条； ②环境微生物控制：要求具体见第十八条； ③反应过程控制：后期控制温度参数； - 干燥 ①洁净厂房/环境污染，环境控制要求具体见第十三条； ②环境微生物控制：要求具体见第十八条； - 包装： ①包装重量控制、包装密封性控制，包装室的温湿度要求具体见第十三条； |
| 注： 本表所列新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱产品生产常规工艺流程与关键控制环节仅做参考，企业可根据实际生产情况优化调整。 |  |  |

- 应通过危害分析方法明确生产过程中的食品安全关键环节，制定产品配方、工艺规程等工艺文件，并设立相应的控制措施。

- 内包装材料应脱去外包装，经物流缓冲或等效设施（如传递窗）消毒后，方可进入清洁工作区域。

- 密封包装产品应封口紧密，无渗漏、无破损。

第五章  人员管理核查

- 应符合《食品生产许可审查通则》中人员管理的相关规定。

应依法配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员。企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员应符合《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》。食品安全管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断食品安全潜在的风险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。

- 应对本企业的食品从业人员进行上岗前和在岗期间的食品安全知识培训，并建立培训档案。应对食品安全管理人员、关键环节操作人员及其他相关从业人员进行考核。考核不合格的，不得上岗。

第六章  管理制度核查

- 应符合《食品生产许可审查通则》中制度管理的相关规定。

- 建立食品、食品添加剂和食品相关产品采购管理制度，保证采购的食品、食品添加剂和食品相关产品符合国家法律法规和食品安全标准要求，不得采购法律法规禁止生产经营的食品、食品添加剂和食品相关产品，以及未通过国务院卫生行政部门安全性评估的新的食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种。

- 建立原料供应商审核制度，定期对主要原料供应商进行评价、考核，确定合格供应商名单。具备条件的可前往供应商处现场开展评价、考核。发现原料存在严重食品安全问题的，应立即停止采购，并向本企业、主要原料供应商所在地的食品安全监督管理部门报告。

- 建立生产过程监控管理制度。应结合生产工艺及产品特点制定食品原料、加工环境、加工过程和成品检验监控规范，监控具体要求可参照表2、表3、表6和附件。对监控发现的问题，应立即采取措施予以纠正，并对发现的问题和处置结果予以记录。

- 应建立清洁消毒制度，制定清洁消毒程序，以保证加工场所、设备和设施等清洁卫生，防止产品污染。

- 建立产品出厂检验管理制度。严格执行食品安全标准，相关产品没有食品安全标准的，企业应依法制定企业标准。综合考虑产品特性、工艺特点、原料控制等因素，明确出厂检验项目、批次、频次和检验要求。

- 产品出厂检验可自行检验，也可委托具有检验资质的第三方检测机构进行检验。

- 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱应当进行稳定性试验，确定保质期。

- 建立食品安全追溯管理制度。鼓励企业采用包装上印制二维码等技术集成食品原料来源、产品自检等信息供消费者查询。鼓励企业采用电子计算机信息技术系统和手段进行文件和记录的管理。

- 鼓励建立和实施生产、配送的危害分析与关键控制点等食品安全管理体系进行食品安全控制。

第七章  试制产品检验报告

- 企业按照所申报新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱执行标准，提供试制产品检验合格报告。试制产品检验可以由生产者自行检验，或者委托有资质的食品检验机构检验，企业应对提供的检验报告真实性负责。

第八章  附  则

- 本方案由东洲区市场监督管理局负责解释。

- 本方案自发布之日起实施，有效期为5年。

附件：1.新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产设施设备和工艺流程

2.新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产涉及的主要标准

3.新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱检验项目与标准

附件1

新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产设施设备和工艺流程

| 工艺流程 | 设备设施 |
| --- | --- |
| 磷酸胆碱制备 | M402反应釜 |
|  | 中和釜 |
|  | 中和釜 |
|  | 除盐离心机 |
|  | 除盐离心机 |
|  | 薄膜蒸发器 |
| R-缩水甘油制备 | R102合成釜 |
| L-α-甘磷酸胆碱制备 | D01合成釜 |
|  | D01合成釜 |
| 脱色除杂 | 脱色釜 |
| 一次除水 | 闪蒸罐 |
| 二次除水 | 二次除水釜 |
| 一次析晶 | 一次析晶釜 |
|  | 一次析晶离心机 |
| 精制 | 精制溶解釜 |
|  | 二次析晶釜 |
|  | 二次析晶离心机 |
| 干燥 | 双锥干燥机 |
| 内包装 | 包装机 |
| 外包装 | 包装机 |

附件2

新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产涉及的主要标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
|  | HG/T 4691 | 工业多聚磷酸 |
|  | GB 1903.36 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂 氯化胆碱 |
|  | Q/210403JJQ 001 | R-3-氯-1,2-丙二醇 |
|  | GB 1886.20 | 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠 |
|  | GB 5749 | 生活饮用水卫生标准 |
|  | GB 5009.3 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 |
|  | GB 5009.237 | 食品安全国家标准 食品pH值的测定 |
|  | GB 5009.256 | 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 |
|  | GB 5413.20 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 |
|  | GB 4806.7 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 |
|  | GB 28118 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |
|  | GB 14881 | 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 |
|  | JJF 1070 | 定量包装商品净含量计量检验规则 |
|  | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |

注：本表为新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱生产涉及的主要标准，仅供参考。

附件3

新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱检验项目与标准

| 序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感官 | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | Q/210403JJQ 002 |
|  | L-α-甘磷酸胆碱含量(以干基计) | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | 国家卫生健康委公告[2024]第2号附录A |
|  | pH值 | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | GB 5009.237 |
|  | 水分 | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | GB 5009.3 |
|  | 胆碱 | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | GB 5413.20 |
|  | β-甘磷酸胆碱 | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | 国家卫生健康委公告[2024]第2号附录B |
|  | D-α-甘磷酸胆碱 | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | 国家卫生健康委公告[2024]第2号附录C |
|  | 氯化物(以Cl计) | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | 《中华人民共和国药典》四部通则0801“氯化物检查法” |
|  | 磷酸盐 | Q/210403JJQ 002 | 新食品原料 L-α-甘磷酸胆碱 | GB 5009.256 |